AIOps 4-Agent Kubernetes 장애 복구 연구 요구사항 정의서

Safety-Bounded Closed-Loop Autonomous 4-Agent AIOps Framework

본 문서는 Kubernetes 서비스 장애 감시와 복구 자동화를 위한 4-Agent AIOps 연구 프로토타입의 구현 범위, 기능 요구사항, 시험 방법, 산출물 구성을 정리한다.

# 1. 연구 목적

4개의 AI Agent가 역할별로 장애를 판단하고 복구 action을 제안한다.

Action/Reward 정책으로 Agent 판단을 교차 검증한다.

Python Validator와 선택적 Go Guard를 통해 위험한 Kubernetes action을 차단한다.

Chaos Mesh, AIOpsLab, Prometheus, Kubernetes 환경에서 실험 결과를 수집한다.

# 2. 기능 요구사항

| ID | 요구사항 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | 장애 입력을 구조화된 AlertEvent로 변환 | 완료 |
| FR-02 | HA Agent의 장애 원인 및 복구 필요성 판단 | 완료 |
| FR-03 | Application Agent의 bounded recovery action 후보 생성 | 완료 |
| FR-04 | Infrastructure Agent의 replica/deployment 안전성 검토 | 완료 |
| FR-05 | Cost Agent의 비용 및 과잉 action 검토 | 완료 |
| FR-06 | Python Validator 기반 allowlist와 replica limit 검증 | 완료 |
| FR-07 | 선택적 Go Guard 기반 이중 안전 검증 | 완료 |
| FR-08 | mock, dry-run, real 실행 모드 제공 | 완료 |
| FR-09 | Chaos Mesh 기반 4종 장애 반복 실험 | 완료 |
| FR-10 | JSONL/CSV/Markdown/PNG/SVG 결과 산출 | 완료 |

# 3. Agent 역할

| Agent | 역할 | 대표 action |
| --- | --- | --- |
| AIServiceHASupportAgent | 서비스 장애 진단, 가용성 판단, 복구 필요성 평가 | ha_scale_out_required |
| AIApplicationManagementAgent | observe, restart, scale-out action 후보 생성 | app_scale_deployment |
| AISemiconductorInfraOpsAgent | Kubernetes replica/deployment 안전성 검토 | infra_capacity_approved |
| CostOptimizationAgent | 비용 증가와 과잉 action 검토 | cost_budget_approved |

# 4. 시험 방법

| 시험 | 명령 | 성공 기준 |
| --- | --- | --- |
| Python 단위 테스트 | python -m pytest | 전체 테스트 passed |
| Go Guard 테스트 | go test ./... | Go guard 테스트 통과 |
| Agent Registry | aiops-k8s-agents list-agents | 4개 Agent 조회 |
| Autonomous mock | aiops-k8s-agents autonomous-run | valid=true |
| Recovery 실험 | server_recovery_action_pilot.sh | 36개 outcome 기록 |
| 정량 분석 | server_recovery_statistics.sh | PNG/SVG/CSV/JSON 산출 |

# 5. 산출물

| 산출물 | 위치 |
| --- | --- |
| 요구사항 정의서 | docs/submission/requirements_definition.md |
| Word 요구사항 정의서 | docs/submission/requirements_definition.docx |
| 설치 및 실행 가이드 | docs/submission/install_and_run_guide.md |
| 시험 가이드 | docs/submission/test_guide.md |
| Agent Registry | config/agent_registry.json |
| Action/Reward 정책 | docs/design/agent_action_reward_policy.md |
| Recovery 실험 결과 | runs/recovery-action-pilot/<run>/ |
| 정량 분석 그래프 | runs/recovery-action-pilot/<run>/statistics/ |

# 6. 제외 범위

Ops LLM 모델 선정 기능은 연구 본체에서 제거한다.

CPU/GPU VM 기반 AI App 배치 기능은 연구 본체에서 제거한다.

AI App deployment manifest 생성은 연구 본체에서 제거한다.

Swagger/OpenAPI 서버는 현재 연구 범위가 아니다.

# 7. 향후 확장

single-agent baseline 비교

Agent 제거 ablation 실험

reward 민감도 분석

AutoGen multi-round real action 선택

Prometheus metric과 log enrichment 기반 full evidence fusion